RELATÓRIO TÉCNICO

Modernização do Pipeline de
Percepção Naval

Fusão de detecções, rastreamento, re-identificação e OCR: da arquitetura anunciada à arquitetura real — com testes de performance em 100 frames reais de 4 transmissões ao vivo distintas.

| DATA | 30 de August de 2026 |
| --- | --- |
| ESCOPO | Pipeline naval — fusão, rastreamento, Re-ID e OCR |
| PRESET AVALIADO | Arquitetura de Produção (pre_arch_production) |
| MÉTODO DE TESTE | 100 frames reais, 4 transmissões ao vivo distintas |

# Sumário Executivo

O preset “Arquitetura de Produção” do sistema de percepção naval se descrevia, há algumas versões, como uma fusão de quatro tecnologias: Weighted Box Fusion (WBF), rastreamento BoT-SORT, re-identificação por embeddings DINOv2 e leitura óptica (OCR) de números IMO no casco. Na prática, apenas uma dessas quatro peças rodava de fato no vídeo ao vivo — as outras três existiam como arquivo no repositório, sem nenhuma chamada de código as ativando.

Este relatório documenta a correção dessa distância entre o que o sistema dizia fazer e o que realmente fazia, e os testes de performance conduzidos depois — que, por sua vez, revelaram e permitiram corrigir um bug adicional: uma marca d'água de identificação da câmera sendo lida como se fosse o nome de uma embarcação.

Resultado principal — Todos os quatro componentes citados no nome do preset agora rodam de verdade e foram verificados ao vivo.

Metodologia de teste — 100 frames reais de 4 transmissões (Santos, Galveston, um terminal noturno e Sydney) processados na configuração completa, medindo latência, estabilidade de detecção e uso de cada subsistema.

Achado dos testes — Um falso-positivo real foi encontrado durante os testes (marca d'água lida como nome de barco) e corrigido antes deste relatório ser fechado — o teto de tamanho plausível de embarcação, que existia no código mas nunca era chamado, passou a ser aplicado.

# 1. Contexto e Motivação

Ao longo do desenvolvimento deste sistema, ficou estabelecido um princípio central: nenhum dado deve ser apresentado como real quando não há um sinal de verdade por trás dele. Uma auditoria da arquitetura encontrou justamente o oposto em vários pontos — desde métricas de cena inteiramente inventadas em domínios não-navais, até o núcleo do próprio pipeline naval, cujo preset "de produção" prometia uma capacidade tecnológica que, na maior parte, não estava conectada ao código que realmente processa o vídeo.

Este documento cobre especificamente a correção do núcleo de detecção e rastreamento naval — o restante da auditoria de dados fabricados está registrado separadamente em docs/AUDITORIA_ARQUITETURA.md.

# 2. Arquitetura Antiga vs. Nova

Os quatro estágios centrais do pipeline de detecção, antes e depois desta revisão.

| Estágio | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Fusão de caixas | Descarte por sobreposição (NMS guloso): entre duas caixas concorrentes, ficava só a de maior confiança; a evidência da outra se perdia por inteiro. | Weighted Box Fusion real: caixas concordantes de detectores diferentes se combinam numa só, ponderadas por confiança e por fonte — a evidência soma. |
| Continuidade entre frames | Reforço só por raio fixo: posição atual perto de onde um barco estava no frame anterior ganhava bônus. Sem previsão de movimento, sem aparência. | BoT-SORT: filtro de Kalman prediz a posição esperada; o custo de associação combina essa previsão com a similaridade real de aparência (embedding). |
| Re-identificação | Comparação de nome de cor dominante ("Azul" == "Azul"). Sem memória visual de fato; nada sobrevivia a um reinício do servidor. | Embedding DINOv2 (384D) por embarcação; similaridade de cosseno decide identidade. Galeria SQLite+HNSW persiste entre reinícios. |
| Leitura de casco (OCR) | OCR já rodava nos bastidores, mas o botão de ligar/desligar não tinha efeito, e um erro de campo escondia toda leitura real da tela. | Mesmo motor (EasyOCR + validação de dígito verificador oficial do IMO); toggle agora efetivo e leituras reais chegam à interface. |

# 3. Transparência: o que passou a ser visível

Cada embarcação agora expõe de onde vem a confiança do sistema nela — não apenas um número.

fontes_detectoras — Quais detectores concordaram nesta caixa (evidência combinada, não um único modelo).

reforcado_por_botsort — Se o filtro de Kalman confirmou continuidade real com o frame anterior.

reid_embedding_ativo — Se existe um vetor DINOv2 real por trás desta identidade.

reid_gallery_match — Similaridade de cosseno com uma embarcação já vista antes, se houver.

# 4. Metodologia dos Testes de Performance

Para verificar como o pipeline completo se comporta em condições reais — não apenas em uma imagem sintética ou repetida — foram capturados 25 frames de cada uma de 4 transmissões ao vivo do YouTube, deliberadamente distintas em iluminação, ângulo de câmera e densidade de tráfego:

| Fonte | Descrição | Condição |
| --- | --- | --- |
| Porto de Santos | Câmera padrão do sistema, vista aérea elevada do canal | Diurno, alta densidade |
| Galveston, TX | Câmera de porto com obstrução parcial (mastro/bandeira) | Pôr do sol, baixo contraste |
| Terminal industrial | Vista de canal com chaminés e embarcações atracadas | Noturno, luzes artificiais |
| Porto de Sydney | Vista panorâmica larga da baía e ponte | Diurno, embarcações pequenas e distantes |

Cada um dos 100 frames foi processado pela configuração completa de produção (WBF + BoT-SORT + DINOv2 Re-ID + OCR, todos ativos), medindo o tempo de processamento por frame, o número de embarcações detectadas e confirmadas, e o uso de cada subsistema — em CPU, sem aceleração por GPU.

# 5. Resultados

No total, 100 frames foram processados em 369 segundos de execução. A latência média por frame foi de 3.7s (mediana 3.4s, p95 de 6.1s), equivalente a 0.27 quadros por segundo em média — um custo real de rodar Re-ID e OCR por embarcação, por frame, em CPU.

| Fonte | Latência média | Latência p95 | Detecções (méd.) | Máx. simultâneas | Confirmadas BoT-SORT (méd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galveston, TX (câmera de porto ao pôr do sol) | 3.5s | 5.0s | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Porto de Santos (feed padrão) | 3.5s | 5.4s | 11.5 | 14 | 10.1 |
| Terminal industrial noturno | 3.2s | 5.0s | 7.1 | 10 | 6.5 |
| Porto de Sydney (visão panorâmica diurna) | 4.5s | 6.6s | 10.1 | 12 | 9.5 |

A latência varia fortemente com o número de embarcações na cena: Sydney e Santos, com mais tráfego, custam mais por frame porque cada embarcação adicional soma seu próprio cálculo de embedding e sua própria tentativa de OCR. O terminal noturno, apesar da cena visualmente mais difícil, teve menos embarcações simultâneas e por isso processou mais rápido.

# 6. Achado Durante os Testes: Marca D'água Lida como Nome de Barco

A primeira rodada de testes com o vídeo de Galveston reportou 25 de 25 frames com "leitura de OCR válida" — um número suspeito para uma cena majoritariamente obstruída por um mastro. A investigação encontrou a causa: uma caixa de detecção cobrindo a faixa inferior do quadro — onde fica a identificação visual fixa da transmissão (nome do canal, cidade, data/hora) — tocava água real o suficiente para passar no filtro de segmentação de água, mesmo sem ser um casco.

O OCR então leu o texto do overlay da transmissão e produziu um "nome de embarcação" fabricado a partir da marca d'água (“WINDGW”, leitura distorcida de “WINDOW SEAT”, o nome do canal). A função is_plausible_vessel_size(), que já existia no código para rejeitar caixas maiores que o plausível para uma única embarcação, nunca era chamada no filtro do pipeline atual — por isso a caixa (742px de largura, acima do teto de 650px) nunca era barrada.

Correção aplicada: a chamada a is_plausible_vessel_size() foi restaurada no filtro de candidatos, antes de qualquer OCR ou rastreamento rodar sobre eles. Os 100 frames foram reprocessados do zero após a correção, para medir o efeito real — não só confirmar que o bug sumiu.

| Métrica (100 frames) | Antes da correção | Depois da correção |
| --- | --- | --- |
| Detecções médias em Galveston | 3,0 (incluindo a marca d'água) | 1,0 (só embarcações reais) |
| Leituras de OCR "válidas" (100 frames) | 25 de 100 (100% fabricadas) | 0 de 100 (honesto: nenhum casco legível nesta amostra) |
| Latência média geral | 7.2s / frame | 3.7s / frame |
| Latência p95 geral | 13.5s | 6.1s |
| Pico de latência observado | 69,4s (1 frame, MSER/OCR sobre a faixa inteira) | 10.7s |

A correção não foi só de precisão: eliminar essa única caixa fabricada cortou quase pela metade a latência média geral do benchmark, porque o OCR não precisava mais varrer uma faixa quase do tamanho do frame inteiro a cada quadro. Honestidade e performance, neste caso, andaram juntas.

# 7. Vantagens e Desvantagens

## 7.1 Vantagens

Menos falso-positivo isolado: uma caixa só sobrevive à fusão se tiver apoio real de mais de um detector, em vez de vencer sozinha por sorte de confiança.

Rastreamento resiste a cruzamentos e oclusões curtas: a aparência real (não só a posição) entra na conta de associação entre frames.

Re-identificação sobrevive a reinícios do servidor, via galeria persistente.

Leitura de casco finalmente chega à interface quando funciona, e pode ser desligada de verdade quando não é necessária.

Auditável: dá para ver por que o sistema confia numa detecção, não só receber um veredito.

Um teste de performance em escala (100 frames, 4 fontes reais) encontrou e permitiu corrigir um falso-positivo de produção antes que ele chegasse a um relatório final ou a um usuário.

## 7.2 Desvantagens e Limitações Conhecidas

Latência por frame subiu para uma média de 3.7s em CPU (configuração completa) — cada embarcação soma seu próprio custo de Re-ID e OCR. Desligar esses recursos na interface reduz o custo quando velocidade importa mais.

Mais peças móveis: três dependências novas carregadas na inicialização (DINOv2, EasyOCR, HNSW), cada uma um ponto a mais onde algo pode falhar.

Primeira inicialização é mais lenta: sem cache local, o servidor baixa os pesos dos modelos antes de começar a processar vídeo.

Velocidade continua em pixels/segundo, não em nós reais — a câmera atual não tem calibração real, e inventar uma conversão pareceria precisão que não existe. Escolha deliberada: nenhum dos dois lados desta troca fabrica dado.

Ainda pendentes da regressão original: o passe de visão noturna e o filtro de nitidez (Laplaciano) continuam calculados mas não aplicados como filtro real — ver seção de recomendações.

# 8. Próximos Passos Recomendados

Restaurar o segundo passe de visão noturna (night_frame) e o filtro real de nitidez (Laplaciano) no pluggable_pipeline — ambos calculados hoje, mas não usados como filtro.

Corrigir a mesma fabricação de velocidade/destino (nós/GPS via calibração fictícia) no VesselSpatialMemoryTracker, espelhando a correção já feita no BoT-SORT.

Considerar aceleração por GPU para Re-ID (DINOv2) e OCR se a latência atual (~1 frame a cada 5–14s em cenas de tráfego intenso) não for aceitável para uso ao vivo contínuo.

Repetir este benchmark periodicamente com novas fontes de vídeo — foi exatamente esse processo que encontrou o bug da marca d'água.

Fluvial Vessel Perception — Pipeline de Percepção Naval  |  Documento relacionado: docs/AUDITORIA_ARQUITETURA.md